电镀车间也能产生废气，在很多生产工艺活动进行的时候，废气就会无形的产生，那么电镀车间的废气该怎么治理呢？我们接下来一起探索一下，怎样处理电镀车间的废气，又快又好呢？

某电镀厂专业来料五金加工及金属表面加工生产公司，生产类型以电镀为主。在生产的过程中会产生大量的有害废气，要做废气处理工程前必须要了解这些电镀废气的主要成分，其实我们知道电镀生产工序较多，主要有除油、粗化、活化、镀金、碱性镀铜、镀镍、镀锡等。电镀生产过程中会有大量的酸碱废气排出，浓度大、味道重。主要有以下二大类：第一类是碱性气体，主要来自于碱性除油等工序，成分主要是NaOH气体等；第二类为含氰气体，主要来源于碱铜缸的碱性含氰镀铜，成分主要有氰化钠，氰化氢等。这些气体如果不经过处理直接排放的话，会对周围环境及居民身体健康造成重大伤害。该厂房一层车间有镀金镀镍流水线4条，主要产生含氰废气；二层车间镀金、镀镍、镀锡连续镀流水线各2条，主要产生含氰废气及碱性气体；滚镀车间流水线2条，主要产生含氰气体。

处理工艺的选择，电镀废气处理的方法很多，其中以湿式洗涤法为应用最广泛，效果也最稳定。

(1) 湿式洗涤技术的原理

洗涤法中，微观吸收原理如下：

① 由于洗涤装置中形成的大量水雾和水膜与吸入的气体接触，污染物颗粒撞击在液滴表面而粘附在其上，增大了粒子体积，从而能有效地从气流中分离出来。同时废气中所含的酸性气体也在与水相的充分接触中溶解在水中与碱性水雾结合形成中性盐被分离出来。

② 气流在系统中增湿，污染物相互凝聚能力加强。

③ 气流的湍流流动使污染的扩散作用加强，易被液体粘附。

④ 洗涤污染物之后的水是循环使用的，在循环过程中，必须加以适量的沉淀剂，并对产生的沉淀进行分离，不要使过多的沉淀物反复加入循环，以免产生堵塞。

(2) 各湿式洗涤技术的对比

常用的洗涤吸收技术又可分为：旋流板技术、气泡雾化技术、填料塔技术、文丘里技术等。

洗涤方式其性能及净化效率如下表

洗涤方式的性能及效率

从数据可看出第二种洗涤方式的处理率较低，必须与其它处理方式结合使用，第三种和第四种洗涤方式的处理率高，但所需的动力也最大，处理小风量的废气才经济，用来处理大风量的工程动力部分投资过大。根据本工程实际情况，单套处理系统风量在25000~38000 m3/h左右，属于稍大风量，本工程拟采用性价比高的第一种技术---喷雾填料吸收塔。

吸收液的选择

碱性废气和含氰废气：采用硫酸亚铁溶液吸收。采用硫酸亚铁水溶液作为吸收液时，PH保持在弱酸状态，可以使净化效率达到90%以上。故将含氰废气与NaOH废气一并处理。

工艺流程说明

废气处理设备的工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到净化气体的的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液雨相接触的基本构件。它能提供足够大的表面积，对气液流动又不致造成过大的阻力。吸收剂是处理废气的主要媒体，它的性质和浓度是根据废气的性质来选配。废气由风管吸入，自下而上穿过填料层；循环吸收剂由塔顶通过雾化液体分布器，形成的水雾匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气流和下降雾化吸收剂在填料中不断接触，上升气体中流质的浓度愈来愈低，净化器排出少量没被吸附、吸收的有害物质及粉尘再经活性炭过滤、吸附，经活性炭吸附后洁净气体达标排放。

雾化吸收净化器下部设置贮水箱和自动补水器。在净化器旁设置循环水泵一台，把贮水箱内自来水打入顶部的喷头内，经喷头雾化后形成雾滴，增大废气与水雾的接触面积，废气中有害物质及粉尘更易被吸收。贮水箱的自来水随着使用时间的增加而有害物质越来越多，必须定期清理。

如需了解更多的废气处理相关知识，可以咨询广州和风环境技术有限公司，一家以环保工程、产品制造与技术服务三大价值链为核心，以技术进步和科技创新为支撑的产业构架体系，业务范围已涉及给排水、废气、噪音治理、环境影响评价、能源报告书、节能工程等工程承包及运营管理、设备制造、安装调试、验收一条龙服务等多个领域，形成环境规划与咨询、项目咨询、设计、建设、设备制造及设施运营完整的环保产业链。鼻尖下的健康，环境保护刻不容缓，国能创新科技一家致力于节能减排的企业，专注于有机废气处理，VOC废气处理，UV光解设备的研发与销售，公司有一批有梦想，敢拼敢做的同事们，大家想法一致就是在从事一项造福社会的行业，做一家有社会责任感的企业，与梦想同行，感恩有你，和风帮助您。